《化妆品中四氢甲基嘧啶羧酸的检验方法

高效液相色谱法》团体标准编制说明

一、标准起草的基本情况（包括简要的起草过程、主要起草单位、起草人等）

四氢甲基嘧啶羧酸又名依克多因（Ectoin）,是一种氨基酸衍生物，具有良好的亲水性，可组织结合其周围的水分子及氨基酸衍生物，产生“Ectoin水电复合”，这些复合物围绕着细胞、酶、蛋白质和其他生物分子，在周围形成稳定的水合壳，可维持渗透压平衡，减少内在细胞的水分过度蒸发，保护细胞，以保证细胞内的分子能正常运行。与此同时，依克多因还可以帮助肌肤屏障恢复，保持肌肤健康水润。不仅能高效阻挡太阳光和蓝光的侵害，还能抵御空气中的污染物和过敏原。除了修护、保湿、防护外，依克多因还能激活皮肤的朗格汉斯细胞，激发皮肤的自我修护能力，提升皮肤细胞的免疫防护能力。在化妆品中可用做皮肤保护剂、保湿剂，具有修护、抗皱、紧致的功效。

四氢甲基嘧啶羧酸原料具有良好的安全性、有效性、稳定性和配伍相容性，其在化妆品中的使用迅速增多。但是，对四氢甲基嘧啶羧酸的检测方法仅少量专利进行过探究，目前还没有较为统一的质量标准规范，原料的质量和功效是化妆品安全和功效的基础和保障，因此，为落实《化妆品监督管理条例》规定，从源头把控化妆品的安全和功效，经湖南水羊化妆品制造有限公司提案，中国香料香精化妆品工业协会提出制定《化妆品用原料 四氢甲基嘧啶羧酸的检验方法 高效液相色谱法》团体标准，经立项公示通过立项，组织制定工作。

由于此产品目前国内外没有相关的法规标准，本标准起草制定参照《关于印发化妆品中禁用物质和限用物质检测方法验证技术规范的通知》(国食药监许[2010]455号)和《化妆品安全技术规范》（2015版）进行编制。

1．工作来源

根据“关于2024年中国香料香精化妆品工业协会团体标准（第一批）立项公示的通知”，由湖南水羊化妆品制造有限公司、华熙生物科技股份有限公司、广州质量检验研究院联合研究制定《化妆品中四氢甲基嘧啶羧酸的检验方法 高效液相色谱法》团体标准。

2024年4月，本团体标准经中国香料香精化妆品工业协会审议通过立项，通知见《关于2024年中国香料香精化妆品工业协会团体标准（第一批）立项公示的通知》。

- 起草单位与主要起草人

联合牵头单位：湖南水羊化妆品制造有限公司、华熙生物科技股份有限公司。

协作起草单位：广州质量检验研究院。

主要起草成员：张廷志、刘泽鑫、李旭杰、王怡玮、唐毓萍、王艳旗、黄亮、陈彦君、郭宁海。

- 主要工作过程

2024年3月，湖南水羊化妆品制造有限公司作为立项申请人向中国香料香精化妆品工业协会提出《化妆品中四氢甲基嘧啶羧酸含量的检验方法》团体标准立项提案。

2024年4月17日，经中国香料香精化妆品工业协会初审并征求行业专家立项论证和审核，《化妆品中四氢甲基嘧啶羧酸含量的检验方法》团体标准正式获批立项，并在协会官方网站进行了为期15个工作日的公示。

2024年4月-12月，湖南水羊化妆品制造有限公司经过文献查阅，资料整理，实验条件摸索，初步形成《化妆品中四氢甲基嘧啶羧酸的检验方法》初稿。

2024年12月，湖南水羊化妆品制造有限公司作为立项单位，联合华熙生物科技股份有限公司、广州质量检验研究院成立团体标准起草小组。

2025年1月-4月，标准起草小组编制了工作计划，在充分整理研究数据、收集国内外相关法律法规的基础上，以华熙生物科技股份有限公司的专利《一种检测化妆品中依克多因的方法》CN 111983076 B为方法依据，优化了色谱柱、流速等相关条件，经过三家不同实验室验证及多次深入研讨，进一步形成《化妆品中四氢甲基嘧啶羧酸的检验方法》征求意见稿。

2025年4月-7月，标准起草小组按计划完成了《化妆品中四氢甲基嘧啶羧酸的检验方法》的方法学验证工作和数据整理，编制形成了《化妆品中四氢甲基嘧啶羧酸的检验方法》的编制说明。

2025年7-9月，整理修改《化妆品中四氢甲基嘧啶羧酸的检验方法》及《化妆品中四氢甲基嘧啶羧酸的检验方法》的编制说明，定稿。已获得华熙生物科技股份有限公司专利《一种检测化妆品中依克多因的方法》的实施许可声明。

本标准由湖南水羊化妆品制造有限公司主持起草，华熙生物科技股份有限公司和广州质量检验研究院协作起草和复核。

本标准起草过程中对市场上的产品进行收集，根据目前化妆品用原料的国内外相关标准要求，通过试验条件的摸索、方法建设及验证工作，确定该标准的检验方法和技术指标。联合华熙生物科技股份有限公司和广州质量检验研究院协作进行了方法验证工作，结果显示检验方法和技术指标具有可行性。

目前起草工作组确定该标准的基本框架，包括：化妆品中四氢甲基嘧啶羧酸含量的检验方法的适用范围、试验方法及方法学验证等内容，形成标准草案的基本框架，于2025年11月初完成征求意见稿。

二、与我国有关法律法规和其他标准的关系

该标准及专利参考来自华熙生物科技股份有限公司；目前，化妆品中四氢甲基嘧啶羧酸含量的检验方法除专利外，还没有公开的国家标准、行业标准或团体标准。本标准指标参照《关于印发化妆品中禁用物质和限用物质检测方法验证技术规范的通知》(国食药监许[2010]455号)和《化妆品安全技术规范》（2015版），结合行业其他化妆品原料标准进行编制。

三、国外有关法律、法规和标准情况的说明

目前，化妆品中四氢甲基嘧啶羧酸含量的检验方法国外没有公开的标准。

四、标准的制（修）订与起草原则

本标准的制定符合产业发展的原则，本着先进性、科学性、合理性和可操作性的原则以及标准的目标、统一性、协调性、适用性、一致性和规范性原则来进行本标准的制定工作。

本标准起草过程中，主要依据《GB/T 1.1标准化工作导则 第1部分:标准化文件的结构和起草规则》进行编写。本标准制定过程中，主要参考了以下标准或文件：

《关于印发化妆品中禁用物质和限用物质检测方法验证技术规范的通知》(国食药监许[2010]455号)

《化妆品安全技术规范》（2015版）

《中华人民共和国药典》（2020版）

《一种检测化妆品中依克多因的方法》唐毓萍等，CN 111983076 B

- 确定各项技术内容（如技术指标、参数、公式、试验方法、检验规则等）的依据（与国际相关标准的对比情况，与国际标准不一致的，应当提供科学依据）

1.各项技术指标要求

| 指标 | 本标准要求 | 指标制定依据 | 依据名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 色谱柱 | SB-C18色谱柱, 250mm×4.6mm，5 mm，或等效色谱柱 | 色谱柱选择：通过与柱长为250 mm氨基柱对比，C18柱具有更好的分离度和普适性;与柱长为150 mmC18柱对比，保留时间更长，更有利于分离；与粒径2.7 μm的C18柱相对比，保留时间更长，且更具普适性和经济性。 | / |
| 标准品对照 | 与标准品对照：供试品溶液主峰的保留时间应与对照品溶液主峰保留时间一致，紫外光谱图比对一致。 | 高效液相色谱法鉴别：在色谱条件相同的情况下，同样的物质其保留时间是一致的。标准物质购自坛墨质检标准物质中心，纯度为99.9%。供试品与对照品保留时间一致，紫外光谱图比对一致，可以定性鉴别属同一物质。 | / |
| 色谱条件 | 柱温：30℃。 | 柱温探究：在其他色谱条件相同的情况下，柱温对峰型和保留时间的影响较小。考虑各地实验室实际工作的环境温度，选择30℃为条件较为普适。 | / |
|  | 进样量：1 μL | 进样量探究：在其他色谱条件相同的情况下，探究进样量为1、5和10μL时对色谱峰的峰型影响，当进样量较大时，高浓度样品的色谱峰可能出现峰型不对称、过载等情况。考虑实际样品中依克多因含量通常为0.1-2.0%，因此，选择进样量为1μL可以更好的分析高浓度样品。 | / |
|  | 流动相组成： 流动相A：40mmol/L磷酸二氢钠（4.8g）+10mmol/L 1-庚烷磺酸钠（2.02g)水溶液，用磷酸调pH至3.0。 流动相B：甲醇 | 流动相组成探究：在其他色谱条件相同的情况下，探究了不同的离子对试剂对分离效果的影响，发现合适的pH缓冲体系下的1-庚烷磺酸钠作为流动相的分离效果要优于十二烷基硫酸钠、纯磷酸盐缓冲体系。 | / |
|  | 流动相水相pH值：3.0 | 流动相水相的pH值探究：资料表明，依克多因的pKa值为3.14，在其他色谱条件相同的情况下，探究了pH为2,3,4时对分离效果的影响，当pH为3时，峰型尖锐对称，无前伸或拖尾问题。 | / |
|  | 流速：1.0 mL/min | 流速探究：在其他色谱条件相同的情况下，探究流速为0.5、0.8、1.0、1.5 mL/min时对色谱峰的峰型和分离度的影响，当流速为1.0 mL/min时，峰型最优且分离效果最好。 | / |

- 团体标准《化妆品中四氢甲基嘧啶羧酸的检验方法》方法验证，湖南水羊化妆品制造有限公司验证报告见附件1，华熙生物科技股份有限公司验证报告见附件2、广州质量检验研究院验证报告见附件3。

3.主要试验（或验证）情况分析

方法可行性确认：为了更好的了解该方法在不同基质、不同实验室、不同操作人员使用时的情况，起草工作组将在市面上收集到的不同基质的产品按照《化妆品中四氢甲基嘧啶羧酸的检验方法》团体标准草案进行检测, 湖南水羊化妆品制造有限公司（实验室1）、华熙生物科技股份有限公司（实验室2）和广州质量检验研究院（实验室3）三家实验室共六位检验员参加了对相关产品的检验工作，该实验由具体检测数据见表1所示。

表1 三家公司实验室对不同基质产品的检测结果汇总

| 企业名称 含量/% | 实验室1 |  | 实验室2 |  | 实验室3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 人员1* | 人员2 | 人员1* | 人员2 | 人员1* | 人员2 |
| 精华油 2.0% | 1.99 | 2.01 | 1.85 | 1.91 | 2.02 | 2.01 |
| 乳液 0.5% | 0.507 | 0.515 | 0.454 | 0.481 | 0.543 | 0.540 |
| 膏霜 0.5% | 0.488 | 0.480 | 0.474 | 0.482 | 0.536 | 0.522 |
| 精华液 1.0% | 0.990 | 1.01 | 0.914 | 0.914 | 1.06 | 1.07 |
| 卸妆膏 0.5% （蜡基类） | 0.498 | 0.461 | 0.458 | 0.471 | 0.504 | 0.505 |

注：人员1测试所得的含量值为两次平行测定的平均值。

综合表1中数据，三家实验室在对5种不同基底的化妆品样品中依克多因含量测定时，测量值均与添加量基本保持一致，相对偏差均在10%以内，表明该方法具有广泛的适应性。

此外，三家实验室还进行了方法验证工作，采用同一个批次的以上产品进行了对比试验，对本方法的检出限、定量限、重现性、加标回收率进行了验证，验证结果统计情况见表2。

表2 实验室间的方法学验证结果汇总

| 实验室 项目指标 | 实验室1 | 实验室2 | 实验室3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 检出限μg/mL | 0.47 | 0.72 | 1.60 |
| 定量限μg/mL | 1.57 | 2.40 | 5.00 |
| 日内精密度RSD/% 5μg/mL Day1 | 4.35 | 2.05 | 1.64 |
| 日内精密度RSD/% 100μg/mL Day1 | 0.67 | 2.00 | 0.12 |
| 日内精密度RSD/% 1000μg/mL Day1 | 0.44 | 0.58 | 0.15 |
| 日间精密度RSD/% 5μg/mL Day2 | 4.50 | 2.74 | 1.27 |
| 日间精密度RSD/% 100μg/mL Day2 | 0.75 | 1.78 | 0.36 |
| 日间精密度RSD/% 1000μg/mL Day2 | 0.56 | 0.61 | 0.14 |
| 日间精密度RSD/% 5μg/mL Day3 | 4.54 | 2.98 | 1.73 |
| 日间精密度RSD/% 100μg/mL Day3 | 0.87 | 1.74 | 0.16 |
| 日间精密度RSD/% 1000μg/mL Day3 | 0.68 | 1.95 | 0.15 |
| 常规样加标回收率/% 加标基础值20% | 99.28 | 99.53 | 99.7 |
| 常规样加标回收率/% 加标基础值40% | 94.25 | 94.01 | 104.1 |
| 常规样加标回收率/% 加标基础值100% | 100.41 | 93.06 | 99.0 |
| 蜡基质加标回收率/% 加标基础值20% | 97.66 | 101.96 | 99.5 |
| 蜡基质加标回收率/% 加标基础值40% | 91.16 | 96.31 | 102.1 |
| 蜡基质加标回收率/% 加标基础值100% | 93.88 | 92.17 | 103.3 |

综合分析以上测试结果，该方法的检出限不低于1.60μg/mL，定量限不低于5.00 μg/mL，日内精密度和第二天、第三天的日间精密度均≤5.0%，表明该方法具有较好的稳定性，在常规样品和蜡基质样品中加标20%、40%和100%，加标回收率均在90-110%之间，说明该方法具有较好的适应性。从起草工作组的检测数据和另两家验证单位的验证数据来看，本标准草案所设计的检验方法是具有广泛适用性，较高重复性和准确性的。

六、征求意见的采纳情况（附《征求意见汇总处理表》、重大意见分歧的处理结果和依据）

无

七、标准实施日期和实施建议

无

八、其他需要说明的事项（含涉及专利情况说明）

本方法在建立过程中引用的专利：《一种检测化妆品中依克多因的方法》唐毓萍等，CN 111983076 B，已获得专利所有人华熙生物科技股份有限公司专利实施许可声明，专利权人或专利申请人同意在公平、合理、无歧视基础上，有偿许可任何组织或者个人在实施标准时实施专利。